Shrnutí:

Na píst s větším obsahem působí větší síla.

Na píst s menším obsahem působí  menší síla.

Kolikrát je obsah většího pístu větší než obsah menšího pístu, tolikrát je síla působící na větší píst  větší než síla působící na menší píst.

Tlak v kapalině vyvolaný silou na větší píst je stejný jako tlak v kapalině vyvolaný silou na menší píst.

Ukázka řešení příkladů – nabízím vám 4 možnosti řešení  a doufám, že se vám alespoň jeden způsob bude zdát pro vás srozumitelný:

Příklad: Na menší píst o obsahu průřezu 8 cm2 tlaková síla 400 N. Jak velkou tlakovou sílou je vytlačován větší píst o obsahu průřezu 12 cm2.

S1 = 8 cm2						= 0,000 8 m2

F1 = 400 N		liší se 1,5 krát, S2 je 1,5 krát větší

S2 = 12 cm2						= 0,001 2 m2

F2 = ? N

- vždy se dá využít poměru – kolikrát je obsah většího pístu větší, tolikrát je větší síla působící u většího pístu, takže si spočítám: 12: 8 = 1,5  (obsah většího pístu je 1,5 x větší než obsah menšího pístu, vzhledem k tomu, že zjišťuji poměr, nemusím mít obsahy v hlavní jednotce  - stačí, když jsou ve stejné jednotce),

a pak dopočítám 400 x 1,5 = 600 N (síla působící na větší píst bude 1,5 krát větší, než síla působící na menší píst)

F2 = 600 N

Tento postup je nejrychlejší, ale musíš se v příkladu dobře zorientovat a dělení u poměru ti nemusí vycházet vždy přesně – pak musíš   zaokrouhlovat!

- Dalo by se to také psát do trojčlenky (vím, že některé třídy trojčlenku nedělaly, ale řešení zmiňuji) – je to přímá úměrnost – větší obsah + větší síla, menší obsah + menší síla

8 cm2 …………………………400 N

12 cm2 ………………………x N

x400 = 128

x = 128 ∙ 400  = 600 N

- použiju vzorce, které již  umím – musíme mít ale vše v hlavních jednotkách:

p1 = F1 : S1					p2 = p1 = 500 000 Pa

p1 = 400 : 0,000 8				F2 = p ∙ S2

p1  = 500 000 Pa				F2 = 500 000 ∙ 0,001 2

F2 = 600 N

- Budu si pamatovat následující vzorce a prostě dosadím ze zadání (teď, když jste doma, je tohle řešení asi nejjednodušší, protože si vzorečky můžeš přečíst, ale ve škole při písemce by to nefungovalo):

Konkrétně: 			      = (400 : 0,000 8) ∙ 0,001 2 = 600 N